TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

-----------   ----------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG TRANG TRẠI THÔNG MINH TỪ XA TÍCH HỢP LORA

Giảng viên hướng dẫn : ThS Trần Văn Hưng

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Thắng

Lớp       :    Kỹ thuật điện tử và Tin học công nghiệp 2

Khoá     :    K61

Hà Nội, tháng 01 năm 2025

# LỜI NÓI ĐẦU

# LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

    - TỔNG QUAN

- 1

- CƠ SỞ LÝ THUYẾT

  - THIẾT BỊ PHẦN CỨNG

    - ESP32

ESP32 là một SoC giá rẻ của Espressif Systems, kế thừa từ ESP8266, tích hợp bộ vi xử lý 32-bit Xtensa LX6 với cả Wi-Fi và Bluetooth. Ưu điểm chính của ESP32 là tích hợp các thành phần RF như bộ khuếch đại, công tắc ăng-ten và bộ lọc, giúp thiết kế phần cứng dễ dàng hơn. Sản xuất bằng công nghệ 40 nm công suất cực thấp của TSMC, ESP32 rất phù hợp cho các ứng dụng chạy bằng pin như thiết bị đeo, thiết bị âm thanh, và đồng hồ thông minh.

Thông số kỹ thuật

- Bộ vi xử lý: LX6 32-bit lõi đơn hoặc lõi kép với xung nhịp lên đến 240 MHz.

- Bộ nhớ: 520 KB SRAM, 448 KB ROM, và 16 KB SRAM RTC.

- Wi-Fi: Hỗ trợ kết nối Wi-Fi 802.11 b/g/n với tốc độ lên đến 150 Mbps.

- Bluetooth: Hỗ trợ Bluetooth v4.2 và BLE cổ điển.

- GPIO: 34 GPIO có thể lập trình.

- ADC/DAC: 18 kênh SAR ADC 12 bit và 2 kênh DAC 8 bit.

- Kết nối nối tiếp: 4 x SPI, 2 x I2C, 2 x I2S, 3 x UART.

- Ethernet: Ethernet MAC cho giao tiếp mạng LAN vật lý (yêu cầu PHY bên ngoài).

- SD/SDIO/MMC: 1 bộ điều khiển host cho SD/SDIO/MMC và 1 bộ điều khiển slave cho SDIO/SPI.

- PWM: Động cơ PWM và 16 kênh LED PWM.

- Bảo mật: Khởi động an toàn và mã hóa Flash, tăng tốc phần cứng mật mã cho AES, Hash (SHA-2), RSA, ECC và RNG.

    - ATMEGA328P

ATmega328P là một trong những vi điều khiển công nghệ AVR hiệu suất cao với số lượng chân cắm và tính năng lớn. Được thiết kế bằng công nghệ CMOS 8-bit và CPU RSIC giúp nâng cao hiệu suất và tối ưu mức sử dụng năng lượng nhờ có chế độ ngủ tự động và cảm biến nhiệt độ bên trong. ATmega328P có mạch bảo vệ bên trong và có nhiều cách lập trình giúp các kỹ sư sử dụng linh hoạt ở các tính huống khác nhau. IC hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp hiện đại cho các module khác và chính bộ vi điều khiển, đó là lý do tại sao ATmega328P được sử dụng phổ biến.

Thông số kỹ thuật của ATmega328P

- Thiết kế hiệu suất cao

- Tiêu thụ ít điện năng

- Tổng số chân ngõ vào Analog là 6

- Chứa 32 kilobyte bộ nhớ flash

- Chứa 2 kilobyte SRAM

- Chứa 1 kilobyte EEPROM

- Tốc độ xung nhịp 16 megahertz

- Nhiệt độ tối thiểu và tối đa -40 độ C đến 105 độ C.

- Tổng số chân I / O kỹ thuật số là 14 chân

- RISC tiên tiến

- Khóa chức năng chương trình để bảo mật mã lập trình

- Chứa tổng cộng ba bộ định thời, hai 8 bit và một 16 bit

- Tổng số chân I / O là 23 chân

- Tổng số kênh PWM là 6

- Điện áp hoạt động tối thiểu và tối đa từ 1.8V DC đến 5.5V DC

    - Màn hình TFT 2.2 SPI ILT9341

Màn hình LCD TFT 2.2 Inch 240x320 SPI ILI9341 là một màn hình nhỏ gọn, chất lượng cao, thường được sử dụng trong các dự án IoT, Arduino, và ESP32 nhờ khả năng hiển thị màu sắc sống động và giao tiếp qua SPI, giúp giảm số chân kết nối.

Thông số kĩ thuật

- Điện áp hoạt động: 5V/3V3

- Nhiệt độ hoạt động: -20-70°C

- IC điều khiển: ILI9341

- Giao tiếp: SPI

- Mật độ điểm ảnh: QVGA 240x320

- Khả năng hiển thị màu: 262K/65K

- Kích thước màn hình: 2.2 inch

- Kích thước: 67x40mm/2.63x1.57inch

- Trọng lượng: 18.43gram

- Chất liệu: nhựa

- Màn hình không cảm ứng

    - Màn hình OLED 1,3 INH

Màn hình Oled 1.3 inch giao tiếp I2C cho khả năng hiển thị đẹp, sang trọng, rõ nét vào ban ngày và khả năng tiết kiệm năng lượng tối đa với mức chi phí phù hợp, màn hình sử dụng giao tiếp I2C cho chất lượng đường truyền ổn định và rất dễ giao tiếp chỉ với 2 chân GPIO.

Thông tin kỹ thuật:

- Điện áp sử dụng: 2.2~5.5VDC

- Công suất tiêu thụ: 0.04w

- Góc hiển thị: lớn hơn 160 độ

- Số điểm hiển thị: 128x64 điểm.

- Độ rộng màn hình: 1.3 inch.

- Màu hiển thị: Trắng / Xanh Dương.

- Giao tiếp: I2C

- Driver: SH1106

    - LORA AS32-TTL-100

Module thu phát AS32 - TTL - 100 sử dụng chip Semtech SX1278 của chuẩn LoRaTM không dây, module ngoài sử dụng công nghệ GFSK truyền thống, nó cũng sử dụng công nghệ Lora (long range) chống nhiễu và giảm dòng tiêu thụ .Module hỗ trợ chuẩn giao tiếp UART, độ mạnh tín hiệu phát lớn 100mW, truyền tải được khoảng cách xa mà điện năng tiêu thụ thấp.

Module thu phát AS32-TTL-100 thích hợp cho bất kỳ môi trường ứng dụng phức tạp nào cần truyền tải dữ liệu không dây, chẳng hạn như: điều khiển nhà thông minh, ô tô điện tử, báo động an ninh, giám sát và kiểm soát hệ thống công nghiệp, hệ thống điều khiển từ xa cho các ứng dụng tưới tiêu… Module có thể truyền xa lên đến vài km tùy vào mục đích sử dụng và năng lượng tiêu tốn.

Thông số kỹ thuật

- Kích thước: 20x36mm (không có Aten và đầu nối SMA)

- Tần số hoạt động : 410 - 441MHz, bước 1000KHz, tần số mặc định 433MHz

- Điện áp hoạt động: 2 ~ 5.5 VDC

- Giao tiếp: UART

- Khoảng cách truyền dẫn: khoảng 3000m (ở điều kiện lý tưởng)

- Công suất phát tối đa: 20 dBm (khoảng 100mW), có thể điều chỉnh 4 mức độ (0 - 3), tăng hoặc giảm mỗi khoảng 3dBm.

- Tốc độ truyền trong không khí: 2.4 kbps (mặc định). Có thể cấu hình ở các giá trị: 0.3, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 Kbps.

- Dòng nghỉ: 1,5uA (MD1 = 1; MD0 = 1)

- Dòng truyền: 670mA@30dBm

- Dòng nhận: 14.5 mA(Mode 0 or Mode 1) Minium 30mA(Mode 2 + 2s wake up time)

- Giao tiếp: UART

- 512 bộ đệm

- Hỗ trợ RSSI

- Dạng anten: Anten SMA, Anten lò xo.

- Nhiệt độ hoạt động: -40 ~ 85 ͦ C

- Độ ẩm: 10 – 90%

- Nhiệt độ bảo quản: : -40 ~ 125 ͦ C

Chế độ làm việc

| Chế độ | M0 | M1 | Mô tả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode 0 Normal | 0 | 0 | Giao tiếp UART và kênh truyền không dây hoạt động. Quá trình truyện nhận dữ liệu hoạt động | Bên nhận phải làm việc ở Mode 1 hoặc Mode 2 |
| Mode 1 Wake-up | 0 | 1 | Giao tiếp UART và kênh truyền không dây hoạt động. Khác với Mode 0, ở Mode 1 có thêm 1 đoạn mã hóa tự động ban đầu trước khi dữ liệu được truyền đi nên nó có thể thông báo bên nhận làm việc ở chế độ 2. | Bên nhận có thể làm việc Mode 0, Mode 1, hoặc Mode 2 |
| Mode 2 Power Saving | 1 | 0 | UART không hoạt động, Module không dây làm việc ở chế độ WOR (Work on Radio). Thiết bị sẽ mở UART và truyền dữ liệu sau khi nhận được thông tin đánh thức | Bên truyền phải làm việc ở chế độ 1, không làm việc ở chế độ này. |
| Mode 3 Sleep | 1 | 1 | Cài đặt thông số. |  |

    - MODULE DHT11

Cảm biến độ ẩm nhiệt độ DHT11 ra chân được tích hợp sẵn điện trở 5,1k giúp người dùng dễ dàng kết nối và sử dụng hơn so với cảm biến DHT11 chưa ra chân, module lấy dữ liệu thông qua giao tiếp 1 wire (giao tiếp 1 dây). Bộ tiền xử lý tín hiệu tích hợp trong cảm biến giúp bạn có được dữ liệu chính xác mà không cần phải qua bất kỳ tính toán nào. Module được thiết kế hoạt động ở mức điện áp 5VDC.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp hoạt động: 5VDC

- Chuẩn giao tiếp: TTL, 1 wire.

- Khoảng đo độ ẩm: 20%-80%RH sai số ± 5%RH

- Khoảng đo nhiệt độ: 0-50°C sai số ± 2°C

- Tần số lấy mẫu tối đa 1Hz (1 giây / lần)

- Kích thước: 28mm x 12mm x10m

  - PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

    - Ngôn ngữ lập trình C

    - Trình biên dịch IDE

    - Phần mềm thiết kế mạch Altium Designer

    - Nền tảng Arduino Cloud

- THI CÔNG VÀ THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

  - SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUÁT

    - Nguyên lý hoạt động của hệ thống

  - THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

    - Sơ đồ nguyên lý

    - Thi công mô hình

  - SẢN PHẨM PHẦN CỨNG